Яхта «DELTA» - 30 футовая парусно-моторная яхта, построенная из сверхлегкого сплава (АМГ5) на заводе «Алмаз» в Санкт-Петербурге. Проект ленинградской экспериментальной судоверфи «Моряна». Корпус изготовлен в 1995 году, лодка спущена на воду в 2000 году.

Общая длинна 10,2 м. ширина по миделю 3,2 м., осадка 1,8 м, высота борта от 1,7 м. на носу до 1,3 метра на корме, общая высота с мачтой 13 м. Обводы «шарпи», рубка закрытого типа, кокпит самоотливной. Парусное вооружение – бермудский шлюп, предусмотрен спинакер. Площадь основных парусов 55 кв.м. спинакер 60 кв.м.

Регистрация ГИМС, номер Р 4672 МЮ

Корпус

Корпус вместе с рубкой представляет из себя цельносварную конструкцию. Элементами жесткости являются шпангоуты и бимсы сечением 50 мм., также изготовленные из сплава. Толщина обшивки 5 мм., элементы усиления – форштевень, места крепления вант, штага, ахтерштага, площадки крепления лебедок и мачты имеют толщину 15 мм. Шпангоуты ниже ватерлинии имеют толщину 10 мм. и профилированную форму высотой до 250 мм. Килевая балка переменной толщины от 10 мм. в районе носа и кормы до 40 мм в районе крепления киля.

Сухой вес лодки 4,6 тонны, вес корпуса 3 т., вес фальшкиля 1,6 т. Фальшкиль цельнолитой чугунный, крепится к корпусу 18 шпильками из нержавеющей стали диаметром 20 мм. Толщина фальшкиля в верхней части 220 мм., размеры 1,2*0,9 м. Киль соединен с местом крепления мачты пиллесом  диаметром 70 мм. и толщиной стенки 10 мм. Корпус с килем представляет монолитную конструкцию, допускающую посадку на мель.

Рулевая конструкции представляет из себя полубалансирное сварное перо нулевой плавучести 1,1*0,7 м., толщиной от 110 до 55 мм. Баллер – цельнолитой диаметром 110мм. вварен в перо. Конструкция крепится в 2 паронитовых вкладышах диаметром 110 и 50 мм. Усилие передается на клееный дубовый румпель сечением 100*100 мм.

Герметичность корпуса обеспечивается использованием для иллюминаторов небьющегося поликарбоната толщиной 12 мм., а также герметично задраивающимися  носовым и входным люком. В задраенном состоянии лодка становится абсолютно герметичным поплавком, допускающим полный переворот. Распределение масс таково, что лодка возвращается в нормальное положение даже из положения «килем вверх».

Выше ватерлинии весь корпус изнутри обшит 50 мм. корабельным негорючим пенопластом, что создает комфортные условия внутри яхты в диапазоне температур от +40 до 0 градусов.

Рангоут, такелаж, парусное вооружение и якоря.

Мачта, длинной 11 м. и гик длинной 4 м.  выполнены из алюминиевого профиля постоянного сечения 150*100 мм. Спинакер-рея длинной 4 м. изготовлена из алюминиевой трубы диаметром 70 мм. Мачта крепится к пиллерсу шарниром, допускающим заваливание и постановку мачты силами экипажа. В случае поломки мачты аварийное вооружение изготавливается из гика и спинакер-реи. Стоячий такелаж выполнен из нержавеющего троса сечением 8мм.

Стаксель выполнен на закрутке, что позволяет выполнять операции по постановке, уборке и рифлению не покидая кокпита. Грот имеет два ряда рифов. Фалы комбинированные из нержавеющего троса  диаметром 5 мм. и синтетического троса 10 мм. Шкоты из синтетического троса диаметром 15 мм. Стопора Еsilock-maxi, лебедки и блоки Нarken.

Основной носовой якорь «дельта» 25 кг. на цепи сечением 8 мм. и длинной 50 м. приводится электрическим шпилем мощностью 1000 вт. (необходима установка) Кормовой якорь «дюфур» 20 кг. на синтетическом тросе 50м. Запасной якорь «адмирал» 35 кг.

Двигатели

Стационарный двухцилиндровый дизель Lamborgini производства Италия мощность 25 л.с. выпуск 2002 года наработка 3000 часов (30% ресурса). Трансмиссия сэйл-драйв выполнена в едином блоке с двигателем. Винт складной бронзовый двух лепестковый диаметр 400 мм. Объем топливного бака 120 л. обеспечивает запас хода около 500 миль.

Резервный подвесной бензиновый двигатель Mercuri мощностью 5 л.с. обеспечивает запас хода около 50 миль

Элементы безопасности

Леерное ограждение круговое сплошное высотой 500 мм. из двух рядов нержавеющего троса сечением 5 мм. Механическая помпа с диаметром шланга 50 мм. имеет производительность 70 л./мин. Система пожаротущения – два порошковых огнетушителя по 10 литров.

Опознавательные огни на сверхярких светодиодах, радиолокационный отражатель и корпус из сплава делают лодку хорошо заметной как при визуальном, так и при радарном наблюдении.

Элементами спасения в случае аварии являются спасательный плот на 4 человек (необходима установка) и надувная шлюпка 2,7 метра.

При необходимости проведения ремонта на лодке установлен генератор 2 кВт., имеется весь необходимый набор электрического и механического инструмента, а также аппарат для сварки нержавеющей стали и алюминия.

Системы жизнеобеспечения.

На лодке два независимых бака для пресной воды из нержавеющей стали объемом 120 и 150 литров и резерв 30 л. Общий объем 300 л. позволяет экипажу из 4 человек находиться в автономном плавании 20 суток.

Наличие 6 спальных мест, газовой плиты, 3 отдельных кают, санузла, душа и тента, полностью закрывающего кокпит, делают лодку обитаемой и комфортабельной для длительных переходов, в том числе в тропическом климате.

Предполагается установка опреснителя и холодильника.

Электронное оборудование, навигация и связь.

Навигационный комплекс на базе оборудования Raymarine включает в себя следующее оборудование:

- приемник сигнала спутникового позиционирования с выносной антенной, установленной на высоте 2,7 метра от поверхности воды. Запасной ручной приемник с независимым питанием.

- два картплоттера – в каюте и на палубе – с системой отображения положения лодки в реальном времени и возможностью наложения на карту сигнала от радиолокатора

- радиолокационная станция с антенной закрытого типа, способная в автоматическом режиме отслеживать цели и выдающая сигнал тревоги при угрозе опасного сближения. Дальность действия 40 миль.

- два эхолота, один из которых «впередсмотрящий» с дальностью 150 м.

- датчик направления и скорости ветра

- электронный высокоточный компас

- система АИС, позволяющая принимать параметры движения, координаты и идентификационные данные окружающих судов и передавать им собственные

- две морские и одна речная радиостанции. Основная, мощностью 50 ватт обеспечивает уверенный прием и передачу на дальности 50 миль.

- автопилот, позволяющий без вмешательства экипажа держать магнитный курс, курс относительно ветра или курс по данным спутникового позиционирования сколь угодно долго. Автопилот уверенно работает при скорости ветра до 20  м/сек. и волнении  до 7 баллов. Резервный автопилот способный держать курс при волнении до 5 баллов.

- курсовой компьютер, обеспечивающий работу автопилота, в том числе проведение маневров расхождения в автоматическом режиме.

- пульт удаленного доступа, обеспечивающий управление лодкой из любого места на судне

Все приборы заведены в единую сеть Seatolk и «видят» показания друг друга. Если какой-то из приборов начинает выдавать критические показатели, вся система поднимает тревогу.

Предполагается установить:

- обновленную мировую коллекцию карт

- систему спутниковой телефонии и Интернета

- аварийные радиобуи

Электрическая сеть

Судно оборудовано бортовой сетью 12 вольт, имеет две независимых аккумуляторных батареи. Кислотная батарея емкостью 60 а/ч используется исключительно для запуска дизеля. Вторая, гелиевая емкостью 250 а/ч (требует замены) используется для бортового питания. Емкости батареи хватает на 4 суток при условии постоянной работы автопилота. Подзарядка батарей происходит в портах по пути следования, при работе дизеля, при запуске генератора, а также от солнечных батарей (требуется установка) и ветрогенератора (требуется установка).

Выводы

Яхта обладает высокими мореходными качествами, имеет высокий запас прочности и способна выдерживать крайние нагрузки и аварийные ситуации – длительное штормование, посадку на мель и даже полный переворот, сохраняя плавучесть. Дублирование основных систем – двигателей, систем энергообеспечения, навигации и связи повышает безопасность плавания.

Автономность плавания с экипажем из 4 человек составляет 20 суток в нормальном режиме и до 30 суток в режиме экономии. Основным лимитирующим фактором является запас пресной воды. При установке опреснителя автономность плавания существенно возрастает и ограничивается только запасом провизии на борту.

Относительно небольшие габариты позволяют выполнять все необходимые маневры по управлению судном одному человеку, современные электронные системы так же снижают нагрузку на экипаж. В открытом море при устойчивом ветре и отсутствии интенсивного движения судов конструкция лодки позволяет вообще отстраниться от управления на достаточно продолжительное время.

Относительно небольшие габариты судна позволяют так же проходить по внутренним водным путям. Именно это качество позволяет организовать старт и финиш экспедиции в Москве.